| # Основные эксплуатационные характеристики КТБМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Значения показателей по типам котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КТБМ 0,1 | КТБМ 0,2 | КТБМ 0,3 | КТБМ 0,4 | КТБМ 0,5 | КТБМ 0,75 | КТБМ 1,0 | КТБМ 1,25 | КТБМ 1,5 | КТБМ 2 | КТБМ 3,2 | КТБМ 4 | КТБМ 5 | КТБМ 6 | КТБМ 7,5 | КТБМ 9 | КТБМ 10 | КТБМ 12,5 | КТБМ 15 | КТБМ 16 | КТБМ 18 | КТБМ 22 | КТБМ 30 |
| Номинальная мощность (МВт) | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 2 | 3,2 | 4 | 5 | 6 | 7,5 | 9 | 10 | 12,5 | 15 | 16 | 18 | 22 | 30 |
| Минимальное давление подключения газа, мбар | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Расход топлива: - Газ (м3/ч) модулируемые | 12,4 | 24,8 | 37 | 50 | 62 | 93 | 124 | 155 | 186 | 248 | 397 | 496 | 620 | 744 | 930 | 1116 | 1240 | 1550 | 1860 | 1984 | 2232 | 2728 | 3720 |
| - Дизель(кг/ч) | 9,2 | 18,4 | 28 | 37 | 46 | 69 | 92 | 115 | 138 | 184 | 294 | 368 | 460 | 552 | 690 | 828 | 920 | 1150 | 1380 | 1472 | 1656 | 2024 | 2760 |
| - Газ (м3/ч)/ Дизель(кг/ч) | 12,4/ 9,2 | 24,8/ 18,4 | 37/ 38 | 50/ 37 | 62/ 46 | 93/ 69 | 124/ 92 | 155/ 115 | 186/ 138 | 248/ 184 | 397/ 294 | 496/ 368 | 620/ 460 | 744/ 522 | 930/ 690 | 1116/ 828 | 1240/ 940 | 1550/ 1150 | 1860/ 1380 | 1984/ 1472 | 2232/ 1656 | 2728/ 2024 | 3720/ 2760 |
| КПД котлов, %, не менее | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92,5 | 92,5 | 92,5 | 92,5 | 92,5 | 92,5 | 92,5 | 92,5 | 92,5 | 92,5 | 92,5 | 92,5 | 92,5 | 92,5 | 92,5 | 92,5 | 92,5 |
| Количество котлов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| Рабочее давление теплоносителя, МПа (бар) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Расчетная электрическая мощность котельных, кВт | 18,9 | 22,2 | 24 | 24 | 27 | 31 | 30,6 | 31,5 | 45,8 | 51,8 | 61,8 | 76,1 | 78,7 | 137,6 | 160 | 178,9 | 228,5 | 239,1 | 264,1 | 283,4 | 285,6 | 315,5 | 342,5 |
| Габаритные размеры, м: - длина | 4,8 | 6 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| - ширина | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 6 | 7,2 | 7,2 | 9,6 | 12,5 | 12,5 | 15 | 15 | 18 | 21 | 21 | 24 | 30 |
| - высота | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| Количество блоков-модулей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 |